J-gun 螺栓紧固枪操作手册

HYTORC-凯特克贸易（上海）有限公司

上海普陀区曹杨路1040弄2号楼中谊大厦19层

TEL: 021-62540813

FAX: 021-62540968

jGun 螺栓紧固枪操作手册

目录

jGun 双速螺栓紧固枪...	.1

jGun 单速螺栓紧固枪 ...	..1

扭矩/速度设置...	..3

高速模式操作 ...	..3

最大扭矩模式操作 ...	...4

开关设置 ...	.4

典型应用 ...	...6

jGun 螺栓紧固枪操作手册

图  片

图 1: 带套筒的J-gun 1型气动双速螺栓紧固枪........................................................................1

图 2: 现有J-gun 1型气动双速螺栓紧固枪的尺寸 (最大扭矩模式) ......................................2

图 3: 高速模式下的双速螺栓紧固枪 ...	..2

图 4: 扭矩操作模式- 高速 (左) 和最大扭矩 (右) .......................................................... 3

图 5: 高速模式下握紧jGun螺栓紧固枪...	...3

图 6: 最大扭矩模式下操作jGun螺栓紧固枪的安全位置...	.4

图 7: 从最大扭矩模式更换到高速模式...	.5

图 8: 高速预紧...	...6

图 9: 最大扭矩模式操作示范...	.7

jGun 螺栓紧固枪操作手册

jGun 双速螺栓紧固枪

J-gun螺栓紧固枪是一部专业的双速气动扭矩扳手。这种气动工具让操作者在预紧螺母时消除了安装困扰，去除了反作用力臂。每部J-gun螺栓紧固枪都装备有一个特殊的机械装置，在高速模式下操作，可以作为手柄；在高扭矩模式下操作，可作为反作用力臂。

图 1: 带套筒的J-gun气动单/双速螺栓紧固枪

jGun 1 型螺栓紧固枪规格

此章节中将对这款jGun 1型螺栓紧固枪的尺寸进行描述。两种设置模式将在下页中祥述。

1

jGun 螺栓紧固枪操作手册

图 2: 现有J-gun 1型气动双速螺栓紧固枪的尺寸 (最大扭矩模式)

型号	JGUN 1 型气动螺栓紧固枪

名义最大扭矩	1200 ft-lbs

高 (H)	8.94 in

长 (L)	8.54 in

半径 (R)	1.48 in

力臂长度	2.78 in

力臂操作半径	4.83 in

重量	13.0 lbs

速度 ( RPM)	6.2

图 3: 高速模式下的双速螺栓紧固枪

长度 (L)	9.43 in

力臂外延半径	6.84 in

速度 (RPM)	1400

2

jGun 螺栓紧固枪操作手册

扭矩/速度设置

这款双速螺栓紧固枪有两种操作模式:  高速和最大扭矩

图 4: 扭矩操作模式- 高速 (左) 和最大扭矩 (右)

高速模式操作

   当力臂向上(如图 4 左图所示)锁紧时，jGun螺栓紧固枪就可以

在高速模式下操作了。手柄应与jGun本体垂直。

   机器一旦完全运转, 壳体和方驱将开始高速运转。

   当需要快速拆装一根螺栓的时候，可以使用这一特性。

   在使用高速模式时，当这把枪突然达到高转速的时候，一定要牢牢握住手
	柄。(如图 5 所示)

图 5: 高速模式下握紧jGun螺栓紧固枪

3

jGun 螺栓紧固枪操作手册

最大扭矩模式操作

   当将力臂向下锁紧(如图 4 右图所示)时，jGun螺栓紧固枪就在最大扭矩模式下工作了。

   当力臂锁紧后，它就不再作为手柄使用了，它就是一个反作用力臂了。
	当使用这种模式的时候，您必须让你的手远离反作用力臂。
	图6中描述了如何在这种模式下握住这把枪。
   操作中，方驱将会转动，而jGun的壳体将保持固定。

- 在最大扭矩模式下，jGun螺栓紧固枪的运转方式类似于一把单速jGun。
	拧紧螺母直到达到期望的螺栓载荷。

图 6:  最大扭矩模式下操作jGun螺栓紧固枪的安全位置

!!!!警告

在最大扭矩模式下操作，请让您的手远离反作用力臂

如果您的手或身体的任何一部分放在反作用力臂和反作用支点间，会造成人员伤害。

开关设置

   在更换扭矩模式前，请确保固定反作用力臂/手柄的控制杆锁定到位。
	当扳手完全运转时，此力臂不能自由活动。

4

jGun 螺栓紧固枪操作手册

   将适当的气源连接在jGun的后面

   如果要在最大扭矩模式和高速模式下进行转换，按下转换控制杆，并转动力臂

(见图 7)到转动块上想要的锁定位。这些锁定位是为了防止手柄/力臂在不同的速度/扭矩位置突然移动。

图 7: 从最大扭矩模式更换到高速模式

锁紧

位置

转换控制杆

转动块

   在确保手柄/力臂完全就绪后，按下jGun的扳机
	，并确保枪在设定的速度/扭矩模式下工作

注意

在高速模式和最大扭矩模式下转换时，要保证工具在停止的状态，

并确保手柄/力臂完全调整到位。

如果工具没有完全准备就绪，会影响工具的操作，

而最终导致控制失效，甚至会将工具损毁。

   如果您在不同模式下转换时遇到任何问题，请将手柄/力臂重新设置到先
	前的模式下，并将其锁好。按住jGun的扳机10秒后，再将其松开。然后再
	将手柄-力臂更换一次。重复此步骤，直到枪可灵活更换。

5

jGun 螺栓紧固枪操作手册

典型应用

这个章节将举例说明在应用中如何使用jGun螺栓紧固枪。下图展示的是这把螺栓紧固枪在一个示范法兰上的使用情况

   在开始操作前，请确保操作者已遵守所有的安全和安装指导。
	如果您对这些程序有任何问题，请参考Jetyd 操作手册。如要追求jGun双速

螺栓紧固枪的最佳使用效果，请您使用12角套筒预紧及紧固您的螺母。

   把力臂转到上部，以调整枪到高速模式
	确保手柄完全锁牢。应用中，使用高速模式预紧所有螺母。
	在操作jGun的时候，请牢牢握住手柄。

   当螺母紧固到位时，会带动jGun完全停下来。 
	图 8: 高速预紧

   然后从螺母上取下工具，并将高速模式转换到最大扭矩模式请不
	要忘记按下转换控制杆，将力臂转到它的锁定位(详细步骤请参照最
	大扭矩模式章节)。按下jGun扳机，检查模式是否转换成功。

   模式转换完成后，将工具放回到螺母上，并将手从反作用力臂拿开。

6

jGun 螺栓紧固枪操作手册

图 9:  最大扭矩模式操作示范

   当使用jGun紧固螺母到您设定的扭矩时，请握住它在安全的位置。
	按住jGun扳机直到听到马达停止转动。重复此步骤将所有需要紧固的螺
	母，紧固到设定的扭矩值。t

   恭喜您! 操作程序完成了，您已经成功的使用您的jGun 螺栓紧固枪将
	示范法兰上所有的螺母拧紧了。

如果您有进一步的问题，请联系HYTORC当地的客服部门。

7